重庆城市管理职业学院

项目采购方案

项目名称：生物医药产业学院实训中心（一期）

2024年 12 月 19日

| 项目名称 | 生物医药产业学院实训中心（一期） |
| --- | --- |
| 项目概况 | 生物医药产业学院实训中心（一期）位于重庆城市管理职业学院荣昌校区职业技能培训中心内。项目内容具体包括：将一楼2个化学实验室和二楼1个化学实验室共3个实验室分别改造成：药品化学滴定分析室，药品成分测定室，药品成分精密分析室。在原有的化学实验操作台上配置必要的药品化学分析装置及器具。 |
| 采购数量、服务标准、参考品牌等 | 见附件：采购清单 |
| 项目服务需求 | 见附件：项目商务需求方案 |

生物医药产业学院实训中心（一期）采购清单（货物类）

计量单位：套、台、个、张                                                                         计价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 主要技术参数及功能要求（包括性能、材料、结构、外观、安全） | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱中和滴定装置 |  | 100ml 含铁架台、夹子、酸式滴定管、碱式滴定管、三角烧瓶、烧杯 | 48 |  |  |
| 2 | 玻璃器皿一套 |  | 500ml白色广口试剂瓶一个、 100ml白色蓝盖瓶一个、 15*150玻璃试管10支、250ml小口三角烧瓶一个、 125ml白色英式滴瓶一个、5ml蓝吸球刻度吸管一个、 10*300mm玻璃棒一支、9cm五一培养皿一个、500ml烧杯一个、100ml玻璃量筒一个、75mm玻璃漏斗一个、30ml样品瓶一个、试管刷一支。 | 60 |  |  |
| 3 | 防护用品（防护服+护目镜+手套） |  | 每套含化学实验服（松紧袖）一件、 防雾护目镜一副， 乳胶手套10支 | 45 |  |  |
| 4 | 紧急喷淋+洗眼器 |  | 加厚304不锈钢，洗眼流量12升/分钟， 喷淋流量120-180升/分钟，冲淋主管42MM， 工作压力0.25-0.45MPA，密封压力0.4MPA。 | 3 |  |  |
| 5 | 旋转蒸发仪 |  | 旋转瓶容量：1L 收集瓶容量：500ML 旋转速度：0-120转/分 蒸发能力：20m1/min 温度调节范围：室温至299℃ 电机功率：30W 加热功率：1.5KW 电源：220V/50Hz 升降功能：手动升降 | 1 |  |  |
| 6 | 恒温水浴锅 |  | 使用电源：220V/50HZ 加热功率：1500W 内单尺寸：≥46*30*13cm 外形尺寸：≥51*34*20cm 控温范围：室温-100℃ 温度波动：±0.5℃ | 3 |  |  |
| 7 | 磁力搅拌器 |  | 搅拌容量：1000ml 加热功率：300W 温度显示：室温-99.9℃ | 5 |  |  |
| 8 | 酒精灯 |  | 容量250ml | 45 |  |  |
| 9 | 马弗炉 |  | 使用温度：1000℃ 温度分辨率：1℃ 温度波动度：±1℃ 加热方式：阶段性升温 额定功率：4KW 温度控制方式：数码管双列PID 运行功能：定值运行，定时运行，自动停止。 电压：220V 内尺寸：≥300*200*120（mm） 外形尺寸：≥510*690*530（mm） | 1 |  |  |
| 10 | 坩埚 |  | 99%氧化铝材质，20mL，25mL、30mL各20个 | 45 |  |  |
| 11 | 坩埚钳 |  | 长度50CM，圆钢镀铬。 | 5 |  |  |
| 12 | 洗瓶 |  | 容量500ml，红头。 | 10 |  |  |
| 13 | 烘箱 |  | 材质：不锈钢 容积：≥136L 内胆尺寸：≥55*45*55cmn 整机尺寸：≥79*56*70cm 电压功率：220V/2000W 控温范围：室温+5~250℃ 加热方式：底部加热 鼓风系统：风量可调节 测温精度：土1℃ 定时范围：1-9999分钟 | 1 |  |  |
| 14 | 称量纸 |  | 尺寸：100*100（mm） | 10 |  |  |
| 15 | 滤纸 |  | 60*60cm、快速。大张60*60cm快速20张 | 1 |  |  |
| 16 | 容量瓶 |  | 材质：高硼硅玻璃 每套含50mL、100mL、250mL、500mL各一个。 | 5 |  |  |
| 17 | 聚四氟分液漏斗 |  | 材质：高硼硅玻璃 容量：250ml | 48 |  |  |
| 18 | 试管架 |  | 材质：有机玻璃 尺寸：15.5cm*20孔 | 28 |  |  |
| 19 | 天平 |  | *1:最大称量：520 g/ 620g, 精度: 1 mg / 2 mg , 重复性: ±1 mg /±2 mg, 线性：± 2 mg /±4 mg, 秤盘尺寸：Φ108mm 2：高分辨率彩色触控屏 *3：单体精密质量传感器 4：实时显示量程进度条 *5：自动双量程、双精度功能 *6：自定义双智能内部校正功能（温控、时控内校） 7：七级防震滤波可调功能 8：称重稳定时间可调 9：具有克、克拉、盎司、等二十多种单位转换功能 10：可自定义两种单位 11：开关机自动锁定当前模式 12：内置日期、时间可调功能 13：内置温度显示功能 14：多种设置一键直达，操作更简便 15：配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 16：安装插件，PC端天平数据可直读 *17：全铝底壳、下挂钩称重装置 、手提式手柄、人性化随机配件箱、防静电金属防风罩背板 *18：称量应用模式:百分比称重功能 ，密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能 ，累计功能 | 1 |  |  |
| 20 | 索氏提取器 |  | 材质：高硼硅玻璃 容量：250ml | 40 |  |  |
| 21 | 移液管/吸量管 |  | A级过检 材质：高硼硅玻璃 高透光率，耐热耐高温。 | 10 |  |  |
| 22 | 铁三环 |  | 材质：铁电镀 铁三环带项丝3*1 | 20 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

项目商务需求方案

### 一、交货/实施时间、地点及验收方式

（一）交货/实施时间

1.签订合同后30个日历日内完成合同约定的所有内容。

（二）交货/实施地点

重庆城市管理职业学院荣昌校区职业技能培训中心实训楼的三间化学实验室，其中：一楼2间，二楼1间。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到采购规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收合格之日起，提供1年免费质保期。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在24小时内采取相应响应措施；无法在24小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，2小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 三、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的货物及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）货物类：验收合格后，成交供应商向采购人提供增值税普通（或专用）发票，采购人向成交供应商支付合同全款；

### 五、知识产权及保密要求

1.供应商应当保证其有关履行本合同的任何行为不会侵犯任何第三方的知识产权。本项合同全部或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归采购人所有。采购人将拥有本协议项目下所有成果的完整知识产权。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及其他条款要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。